| CNK |  |  |  | - Cette serie de commentaires est la synthese des commentaires des pratiquants rassembles par le Comite National du Kite de la FFVL. - Cette synthese a ete redigee par Arnaud Fournier et Bernard Laforgue (saucisseman) - Le meme document devrait parvenir a l’AFNOR officiellement par le CNK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.8 | Alinéa 1 | ed | - définir le lien de sécurité comme un leash d'aile (et pas leash uniquement), pour ne pas confondre avec les autres leash. | Lien de sécurité (communément appelé leash d’aile) |  |
|  | 2.9 | Figure 1 | te | - M56: fig.1 incompréhensible : vue en plan, en coupe, légende pas très claire, pas de notion d'échelle : gagnerait être représentée dans le même esprit que les figures du brevet du KCS. - saucisseman:Le secteur de test est trop restreint. Il doit aller de l'axe vertical du pratiquant à l'horizontale devant lui, même si il est incliné en arrière. Dans l'exemple de la figure avec une inclinaison de 30 degré, ça ferait un secteur de 120 degrés. Justification: le largage s'effectue dans des conditions extrêmes et j'ai déjà largué dans les deux situations suivantes: - tombé à plat ventre, soit sur la plage, soit dans l'eau, dans ce cas l'aile tire dans l'axe vertical. - lorsque le vent force pour resister à la traction de l'aile on la positionne très bas sur l'eau et on se penche en arrière pour contrebalancer la traction. L'angle est alors de 120 degrés. Si la traction devient trop forte on peut décider de larguer. Voir en rouge le nouveau secteur de largage. - ridezebigone: le schéma sur les angles me semble incomplet : ne manque t-il pas une 3ème dimension??? si c'était également possible de larguer lorsque la traction ne se fait pas face au pilote mais aussi avec disons un angle de +/-100° pour larguer quand on navigue en fakie, blind ou autre position farfelue. | situations d’utilisation du système de sécurité considérées prévisibles les situations prévisibles les plus fréquentes d’utilisation du système de sécurité sont celles définies par l’axe de traction vers le haut compris dans un angle de 0° à 120° maximum et une fenêtre de 180° degrés ( en 3 dimensions) par rapport à l’axe du pratiquant, celui-ci étant situé dans un secteur angulaire de 0° à 45° par rapport à la verticale (voir Figure 1) |  |
|  | 3.1.1 |  | Te et ed | - aventout: 1-faut choisir entre réduction et annulation de l’effort de traction, moi je veux de suite l’annuler en larguant ! 2-idem indépendant ou intégré, moi je suis pour l’intégration - Philippe33: L'évolution doit aller vers "l'intégration du déclencheur " au système de pilotage (Fone, Océan rodéo ) - ridezebigone: cela est peut être décalé par rapport au but premier du document (annulation de l'effort et désolidarisation) mais pour éviter au futur utilisateur se retrouver avec un super largueur mais impossible à remonter, ne faudrait il pas ajouter une petite ligne qui précise que le système peut être remonté sans outils ou pièces de rechanges et à la main en quelques minutes ( pas un système de sécu qui coupe le bout qu'il faut changer à chaque fois ) | Le système de sécurité se compose de deux parties distinctes permettant de répondre aux objectifs : . de la première phase d’annulation ou de réduction à une valeur minime de l’effort de traction au moyen d’un déclencheur actionné par un organe de commande ; . de la deuxième phase de libération de l’aile de traction au moyen d’un libérateur actionné par un organe de commande. Ce système de sécurité peut-être : . soit indépendant du système de pilotage ; . soit intégré avec le déclencheur dans le système de pilotage. Le matériel doit être réalisé en respectant les tolérances de fabrication définies par le concepteur garantissant un fonctionnement conforme à la norme. Le matériel ne doit pas permettre d’erreurs de montage ou de remise en oeuvre pouvant nuire au fonctionnement conçu par le fabricant (montage simple sans outil) |  |
|  | 3.1.4.1 |  | Te et ge | - Une couleur normalisée et différente pour le déclencheur (rouge) et le libérateur (par exemple jaune) | L’organe de commande du déclencheur et l’organe de commande du libérateur doivent être identifiés et différenciés par des couleurs normalisées : .pouvoir être identifiés aisément .couleur rouge pour le déclencheur .couleur jaune pour le libérateur L’obligation à dominante rouge n’est pas applicable lorsque l’organe de commande du déclencheur est intégré au système de pilotage. |  |
|  | 3.1.4.2 |  | ed | - M56: la notion "aisément accessible" me semble trop floue. Qui en jugera à l'homologation? Un pratiquant confirmé? Un débutant? Une personne de l'Afnor? Je pense que selon la personne ce jugement pourra être différent. Le mieux et de définir avec détail cette notion plus précisément : distance, position par rapport à un repère, autre (j'ai pas la solution...) - saucisseman: La nouvelle situation décrite au paragraphe 2.9 (aile à l'horizontale, pratiquant très incliné en arrière), implique une plus grande distance entre les épaules et la barre. Il est important d'en tenir compte pour l'accessibilité. - Le "libérateur" (leash d'aile) lui aussi ne doit pas declencher intempestivement, et DOIT ETRE FACILEMENT ACCESSIBLE, il y a de quoi être inquiet du montage dans le dos en navigation "unhooked". | L’organe de commande du déclencheur et l’organe de commande du libérateur doivent être aisément accessibles dans les situations prévisibles d’utilisation les plus fréquentes décrites au paragraphe 2.9 et pour tous les pratiquants (débutants et expérimentés). |  |
|  | 3.1.4.3 |  | ed | - M56: idem. C'est quoi "intempestif"?. cf. le largueur takoon 2003, jugé "déclenchement non intempestif" par takoon au début puis changement d'avis par la suite après retour des utilisateurs --> Dans quelle mesure et en général, l'accord de la norme pourra-t-il être remis en cause par les plaintes d'un nombre significatif (une 30aine?) de pratiquants sur un système donné ? - ridezebigone: vérifier qu'aucun largage intempestif n'a lieu quand le pilote n'est pas face à la voile, personnellement j'ai déjà eu des soucis avec mon premier largueur que j'avais bricolé et qui déclenchait tout seul quand je naviguais trop toilé en fakie! - LE DECLENCHEUR: tests de déclenchements intempestifs. Il faudrait ajouter un critère supplémentaire : LA POSITION DU DECLENCHEUR (comme souhaité par aventout) POSITION A - déclencheur à la boucle de harnais POSITION B - déclencheur au dessus de la barre 1) dans "le secteur angulaire normatif",position A ou B, les frottements sur le largueur avec les mains,les avants bras,ne doivent pas entrainer de déclenchement 2)problème lorsqu'on est trainé sur le ventre avec la position A il va être difficile à attraper,et dans ce cas il vaudrait mieux qu'il déclenche (ce qui est fait dans certains cas avec le wichard 2673) avec la position B largage possible Le "libérateur" (leash d'aile) lui aussi ne doit pas declencher intempestivement, - Par déclenchement intempestif on entend un déclenchement non voulu par l'utilisateur, alors qu'il n'y avait pas de situation d'urgence. Pour le pratiquant sur l'eau de déclenchement intempestif est fort ennuyeux car il oblige a un redécollage de l'eau, éventuellement un démêlage des lignes, mais si il se produit à l'écart d'obstacles et d'autres pratiquants, il est sans grand danger. Ce n'est pas le cas du snowkite où le relief peut permettre des sauts longs et à grande hauteur où un déclenchement intempestif pourrait occasionner de graves blessures. Il manque dans la norme une définition précise des tests à effectuer pour vérifier l'absence de déclenchement intempestif. Bien sur on ne peut pas imaginer tout ce qui pourrait provoquer un déclenchement, mais déjà si on teste les cas les plus classiques, accrochage du système dans une partie du harnais, pression contre le corps, positions originales comme le faky, etc on évitera des systèmes mal conçus. | L’organe de commande du déclencheur et l’organe de commande du libérateur ne doivent pas dans une situation de pilotage normale et prévisible, engendrer de risques de l’actionnement intempestif du système de sécurité (un déclenchement non voulu pour les pratiques non-nautique peut engendrer des accidents graves) Définir précisément dans la norme les tests pour vérifier l’absence de déclenchement intempestif (voir le 4.3.1.3.3) |  |
|  | 3.1.4.4.1 |  | ed | - préciser "Action unique" en rajoutant à l'aide d'une main ou alors à l'aide des dents!!! certe le paragraphe suivant parle des mouvements des membres supérieurs - Oui la phrase "action unique" nést pas très claire. Je suppose que l'idée c'est qui faut juste tirer ou pousser un truc, pas de manip compliquée genre dégager un scratch dans un sens puis tirer sur une poignée dans l'autre. Par contre une ou deux main, ca dépend du systeme. Un mousqueton ou un largueur a aiguille vont s'actionner d'une main, une barre a pousser se fera avec les deux. - action unique: un seul geste! | Action unique (un seul geste) |  |
|  | 3.1.4.4.2 |  | te | - M56: comment indiquer le sens si plusieurs axes sont possibles pour déclencher (un seul sens de marquage pris en compte ici) - Philippe33: Les cas d'arrachages par l'arrière ne sont pas prévus,suite à de mauvaises réceptions,là seules solutions: lâcher la barre ou pousser la barre car ce sont des situations où l'accès à tout largueur est impossible. |  |  |
|  | 3.1.4.4.3 |  | ed | - M56: risques significatif : à définir plus précisément --> risques du type coupant, pinçant, contondant,... | La mise en œuvre de l’organe de commande ne doit pas comporter de risque significatif(coupant, pincant, contondant) pour le pratiquant. |  |
|  | 3.1.4.5.2 |  | te | - Inférieur a 1 seconde | Il doit être inférieur à 1s |  |
|  | 3.1.4.5.3 |  | ed | - l'expérience du pratiquant est aussi à prendre en compte | Les situations incontrôlables nécessitant la désolidarisation sont diverses et complexes. Le temps de mise en œuvre de la libération étant directement conditionné par le comportement et l’expérience du pratiquant….. |  |
|  | 3.1.4.6 |  | ed | - M56: rajouter neigeux, froid, gelé (<0°C), ensoleillé, ... et d'une manière générale, compatible avec les conditions de pratique du kite (qui peuvent donc parfois être extrêmement froides en kite snow). - saucisseman: simplement ajouter que l'aspect froid et gel est traité dans l'annexe B pour la pratique terrestre. | Le système de sécurité doit pouvoir fonctionner dans un environnement humide, salé et sablé. Les environnements très froids et gelés sont traités dans l’annexe B pour la pratique non-nautique |  |
|  | 3.1.6 |  | ed | - saucisseman: Ajouter: Le fabricant doit préciser la périodicité de l'entretien et de la vérification du fonctionnement. Certains systèmes existants deviennent inopérant par rigidification d'éléments textiles causée par le sel de la mer. | Le fabricant doit préciser dans son manuel d’utilisation la périodicité de remplacement du matériel du système de sécurité dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien, ainsi que la périodicité de l'entretien et de la vérification du fonctionnement. |  |
|  | 3.2.1.3 |  | Ge et te | - saucisseman: 10 dan, ça me parait beaucoup. C'est la force nécessaire pour soulever un seau de 10l d'eau, c'est lourd! Pour donner une idée, mon mousqueton wichard déclenche à 1,5 dan Suggestion: mesurer la force de déclenchement des systèmes actuels pour donner un idée des besoins. Mais 10daN sur un système neuf en parfait état c'est trop , ça veut dire 15, 20daN ou plus si le système est dégradé par le sable, le sel ou le gel. De même une "faible" charge de traction de 15 dan, c'est pas si faible que ça. Certain pratiquant larguent sous une tension presque nulle pour anticiper une brutale reprise de puissance de l'aile. - ridezebigone: le largage sans tension dans les lignes me parait aussi très important, je pratique le snowkite, le kiteboard et le flysurf et en terrestre je largue souvent en préventif quand il n'y a pas de tension dans les lignes (après une gamelle, l'aile au sol ...) pour éviter de me faire tracter au sol si l'aile reprend le vent (que ce soit en caisson ou en boudin). Les 10daN semble trop important pour déclencher à une main et sans traction dans les lignes - aventout: 10 dan, c’est 10 fois trop, il faut pouvoir larguer à 1.daN ! - Philippe33: 10 dan c'est trop,15 dan sous faible charge:non ,il,faut pouvoir actionner "le déclencheur" lignes détendues ,avec 1 dan rahan: Le poids du pratiquant. Cette notion n'est probablement pas bonne car en dynamique les forces appliquées au matériel sont bien supérieures. D'autre part pourquoi ne pas fixer une limite unique valable pour tous les matériels ? Quel est l'intérêt d'avoir des systèmes homologués pour des poids différents ? Force de déclenchement La difficulté d'appliquer la force nécessaire au déclenchement dépend directement du type de sécurité. 10 dan ça fait effectivement beaucoup pour déclencher une bague, mais pour un système à pousser de barre, ce n'est pas suffisant pour éviter les déclenchements intempestifs. Saucisseman : La norme donne un maximum de 10 daN (environ 10 kg) et un minimum de 5daN pour le snowkite. Ces forces me paraissent élevée pour la pratique sur l'eau. Notez qu'il n'est pas imposé de force minimum pour les systèmes à utilisation nautique, mais si un fabriquant ne veut produire qu'un seul modèle, il va se caler sur la norme la plus exigeante, mais si je la trouve peu adaptée pour l'eau. On a deux priorités différentes suivant la pratique: Sur l'eau les ailes sont plus grandes pour fournir une puissance capable de sortir le kitesurfer de l'eau et de le faire planer, cette puissance est dangereuse à terre et nécessite des systèmes de sécurité très faciles et très rapides à déclencher. Sur terre (mountainboard) ou sur neige (snowkite) les ailes sont plus petites car la glisse ou le roulement demande moins de puissance. Mais une chute provoquée par un déclenchement intempestif est plus dangereuse. Plutôt que d'imposer une force minimum de déclenchement je serai partisan qu'elle soit affichée sur l'emballage du produit. Un autre point délicat concernant cette force de déclenchement est le mouvement nécessaire pour l'appliquer: 5daN c'est trop dur pour actionner une gâchette avec un ou deux doigts, c'est acceptable pour repousser une barre à deux mains. A titre de comparaison, mon déclencheur à bague pour mousqueton Wichard s'actionne avec une force de 1,5daN seulement. | La force maximale à déployer sur l’organe de commande doit être inférieure ou égale à 3 daN pour un declencheur à une main et 8 daN pour un declencheur à deux mains d’une part sous une charge de traction appliquée sur l’accrochage principal de 2 fois, 1,5 fois puis 1 fois le poids maximum d’utilisation préconisé par le constructeur et d’autre part sous une faible charge de traction de 5 daN. (note : ces valeurs sont à affiner après mesures des systèmes existants) Le déclenchement doit aussi s’effectuer aisément par une tension nulle en cas de déclenchement anticipé en prévision d’une violente reprise de la traction. Ces forces mesurées devront être publiées et communiquées au consommateur pour l’aider à choisir un système plus ou moins dur selon sa pratique. |  |
|  | 4.1.1 |  | Te et ed | - M56: avec déclaration (sur l'honneur ou autre du style) du constructeur que ces échantillons sont strictement identiques aux largueurs qui seront commercialisé - pourquoi les essais sont effectués sur un seul échantillon? même si il est choisi parmi 5 échantillons, des essais sur 2 échantillons ne semblent pas du luxe pour s'assurer de la qualité des systèmes de sécurité. D'ailleurs, chaque système de sécurité devrait être testé juste après sa production. Ce n'est peut être pas à la norme de le mentionner ? - Nombre d'échantillon à tester. Cést vrai que tant qu'à faire quón en a 5 autant les essayer tous. Y'a un compromis à trouver entre le sérieux du test et le temps passé et le coût des essais. Je ne sais pas comment ça se passe, qui paye les tests, quelles sont les pratiques avec les autres produits grand public. - il faut que l'essai du materiel soit concluant 3 fois! les tests s'effectuent a MILLAU dans le centre agrée FFVL, c'est serieux, mais souvent pas tres pres de notre réalité! | Les essais sont effectués sur trois échantillons parmi 5 échantillons fournis par le constructeur ou le distributeur. (note : le nombre d’échantillon à tester est un compromis entre le cout des tests et le risque d’utiliser un échantillon trop différent de la moyenne des echantillons) Un minimum de 2 est nécessaire pour avoir une idée de la dispersion des caractéristiques entre plusieurs échantillons. Quelles sont les pratiques habituelles dans ce genre de test ? |  |
|  | 4.3.1.2 |  | te | - saucisseman:La mise en forme des éléments textiles ne devrait elle pas être à la charge du fabricant? Ce protocole signifierait que la sécurité n'est pas active avant une session d'utilisation dans de fortes conditions. C'est un concept dangereux. Le système de sécurité doit être pleinement opérationnel dès sa première utilisation. Pour un débutant, la probabilité de devoir larguer dans les premières secondes à cause d'une erreur dans le montage des lignes de sa nouvelle aile n'est pas négligeable. - Le mécanisme doit être opérationnel des le premier essai, le rodage est a la charge du constructeur | Enlever le texte et spécifier que : le fabriquant à en charge de mettre en forme les éléments de l’assemblage constitués notamment par du matériel textile ou plastique en sortie de production |  |
|  | 4.3.1.3.2 |  | te | - M56: le profil du (ou des)testeurs doit être précisé. - saucisseman: oui, donner sa taille et son poids. Et ajouter une 4ème position:- à l'horizontale, le testeur étant penché en arrière pour résister à une forte traction. Ce qui veut dire un angle de traction vers le bas par rapport à l'axe vertical du testeur. | Pour faciliter la réalisation des essais le testeur (non-pratiquant ou débutant), d’un poids de 75kg, est en position… L’axe de traction est positionné successivement dans les 3 directions suivantes pour la position verticale du testeur : -vers le haut -à 45° -à l’horizontale + un essai avec l’axe de traction horizontale et le testeur penché en arrière pour résister à la traction |  |
|  | 4.3.1.3.3 |  | ed | - M56: c'est quoi la notion "intempestive"? ne dépend elle pas de l'utilisateur? j'ai pas de réponse à cette question. - Obligation d’une action volontaire Déjà évoqué au 3.1.4.3, les tests détaillés au 4.3.1.3.3 ne permettront pas de vérifier qu’il n’y aura pas de désolidarisation accidentel | A l’issue de l’essai décrit au paragraphe 4.3.1.3.2, il est vérifié que le déclencheur ou le libérateur ne peut pas être actionné de façon intempestive, notament: - Si le système entre en contact avec le harnais ou une partie du corps du pratiquant (ventre, genou, coude, bras) - Que l’élément à actionner pour déclencher ne peut s’accrocher dans une partie de son équipement (crochet du harnais, boucle ou sangle du harnais, gilet de flottaison, habillement, etc) Cette liste n’est pas exhaustive. |  |
|  | 4.3.1.3.4 |  | ed | - M56: le profil du (ou des)testeurs doit être précisé. | Idem 4.3.1.3.2 |  |
|  | 4.3.1.3.4.2 |  | te | - M56: comment indiquer le sens si plusieurs axes sont possibles pour déclencher (un seul sens de marquage pris en compte ici) - Saucisseman : si plusieurs sens sont possibles, la fleche peut avoir deux extremités  |  |  |
|  | 4.3.1.3.5 |  | Te et ed | - saucisseman: ajouter à la fin du paragraphe une référence à l'annexe B pour la pratique terrestre et sur neige, pour traiter les problèmes de gel | Idem 3.1.4.6 . Les environnements très froids et gelés sont traités dans l’annexe B pour la pratique non-nautique |  |
|  | 4.3.1.3.5.1 |  | te | - Test à faire avec une solution d’eau salée, rajouté de sable sec ! Mais pas malaxé ! - rahan: Le sable: C'est bien de faire des essais avec du sable, mais dans le cadre d'une norme il faut être plus précis : il faut définir la granulométrie du sable en question. Tout le monde a déjà remarqué comme certains sables coincent davantage le matériel que d'autres. | Le matériel est immergé dans un bain d’eau salée à 10 % et sablée à 75 % de son volume. Il est ensuite malaxé dans du sable sec pendant 10 s. Le sable devra avoir la granulometrie suivante : ???? |  |
|  | 4.3.1.3.5.3 |  |  | - Saucisseman :Suggestion d'un essai supplémentaire: | Le matériel est trempé dans une solution salée à 10%, puis laissé séché à l'air libre pour une durée qui reste à déterminer, au minimum un ou 2 jours. - Sous l'action du sel, les parties textiles ne doivent pas présenter de raideur empêchant le fonctionnement. - Les parties métalliques ne doivent pas présenter de corrosion. |  |
|  | 4.3.1.4 |  | te | - Test à refaire au minimum 10 fois (vieillissement des pièces) | Préciser le nombre minimum d’essai |  |
|  | 4.3.2.1.1 |  | ed | - M56: utiliser le même terme "testeur" ou "pratiquant" pour tout le paragraphe, sinon on peut penser qu'il s'agit de deux personnes différentes. Quel est leur profil? - aventout: 2secondes ? C’est trop, souvent tu es parti en vrille, c’est trop tard ! | Même testeur et idem 3.1.4.5.2 (1s) |  |
|  | 5.1 |  | ed | - saucisseman: ajouter la force nécessaire au déclenchement. Ceux qui préfèrent des largueurs durs prendront des forces au delà de 5daN, ceux qui les préfèrent, faciles a déclencher prendront en dessous de 5daN. - Faire ajouter aux conseils d'entretien, une périodicité de vérification, surtout pour les sécurités qui ne sont jamais actionnées en temps normal. |  une information visible préalable à l’achat :  type de pratique (kitesurf, snowkite, etc.) ;  fourchette de poids d’utilisation ;  types d’ailes ou de réduction de puissance compatibles avec ce système ;  principe de fonctionnement du système de sécurité (poussée de barre, poignée à tirer, etc.) ; - force nécessaire au déclenchement  principe technique du matériel concerné (aiguilles, ruban auto-agrippant, etc.) et sa fonction (déclencheur et/ou libérateur) ;  une notice d’installation. …. c) Votre système de sécurité doit être entretenu et régulièrement vérifié au moins tous les xxx mois |  |
|  | 5.2 | 2) | te | - Les tests doivent être soumis à un organisme indépendant sous contrôle de la fédération délégataire - Le certificat de conformité d’une tierce partie doit être obligatoire et non pas souhaitable. La déclaration de conformité du fabriquant n’est pas suffisante | Le marquage NF S52-503, lorsqu’il est apposé sur un produit ou en relation avec un produit, représente un certificat de conformité, c à d que le fabricant déclare que le produit satisfait aux exigences de la norme et qu’il a été soumis à des tests par un organisme indépendant sous contrôle de la fédération délégataire. |  |
|  | Annexe A | A.1.8 | ed | - Le matériel doit correspondre à une norme d’homologation. |  |  |
|  | Annexe B | 3.2.2.3 | Te et ge | - saucisseman: Le minimum de 5daN pour les pratiques non-nautiques est-il destiné à prévenir les déclenchements intempestifs? N'est-il pas possible de concevoir un système sûr, actionné par une faible force mais ne larguant pas intempestivement? Ça va inciter les fabricant à faire des systèmes très durs à déclencher pour couvrir les deux marchés, alors qu'une force de 1,5 dan me va très bien |  |  |
|  | Annexe B | 4.3.1.3.5 | Ed et te | - rahan: Le matériel ne peut pas être trempé par pulvérisation. Soit il est trempé dans l'eau, soit il est mouillé par pulvérisation. D'autre part, si vous faites tout geler, il y a fort à parier qu'aucun système ne va fonctionner correctement. Dans tous les cas le résultat risque d'être différent suivant l'égouttage de la pièce, et sa position pendant la mise au frigo (rétentions d'eau et possibilités d'écoulement). | Le matériel est trempé mouillé par pulvérisation d’eau. |  |